入侵防御设备采购参数

一、硬件参数

1、最大网络层吞吐≥4Gbps，最大IPS吞吐≥800Mbps，最大并发连接数标配≥120万，每秒最大新建连接≥4万/秒，

2、标准1U机箱，单电源，硬盘容量≥1TB；

3、标配主机至少带1个Console口 、≥2个USB接口、≥6个10/100/1000Base-T电口（支持2组bypass），至少配有1个扩展板卡插槽（可选不同模块板卡组合）；

4、支持路由、透明网桥、旁路检测模式部署；支持静态、策略路由、OSPF、BGP等动态路由；

5、支持通过web方式调用设备命令行窗口功能，无需登录串口就可对设备进行命令行操作（提供功能界面截图）；

6、内置≥4000种的攻击特征，能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等攻击；

7、支持通过端口号进行负载均衡，支持通过传输层协议类型进行负载均衡，支持通过端口号加上传输层协议类型进行负载均衡（提供功能界面截图）；

8、至少应支持包括但不限于轮询调度、加权轮询调度、源地址散列调度、目标地址散列调度、最小连接调度、加权最小连接调度、基于局部性的最小连接调度和带复制的基于局部性的最小连接调度等多种算法；

9、支持对间谍软件、端口扫描等多种攻击的防护，支持口令暴力破解检测，支持弱口令检测（提供功能界面截图）；

10、支持双向阻断TCP/UDP/IGMP/ICMP/IP Flooding、UDP/ICMP Smurfing等各种类型的DoS/DDoS的攻击，可检测的DoS/DDoS软件包括但不限于XDoS、SUPERDDoS、FATBOY等；

11、支持基于租户的NAT、IP地址配置、IP_MAC绑定、病毒过滤和防挂马、入侵防护、攻击防护、应用识别、文件控制、ARP防护、内容安全特性（邮件、网页的内容过滤）、策略/静态/多出口路由；

12、支持基于限制访问单位时间内访问特定服务的次数，来阻断未知类型的DoS/DDoS攻击；

13、支持对IIS、Apache等不同的Web服务器程序弱点进行防御，并可追踪管理Web服务器对数据库的存取行为，如可禁止外部SQL注入请求；

14、支持对单个攻击事件保存其原始报文以供取证分析（提供功能界面截图）；

15、支持实时阻断攻击者利用对IP地址和协议端口的扫描寻找服务器漏洞；

16、支持主备模式（A/S）、主主模式（A/A）等多种热备方式；

17、支持基于多种方式划分的负载均衡，如按照服务器、链路、全局等不同方面划分；

18、支持服务器、链路、全局负载均衡的健康探测功能；

19、支持电口硬件Bypass，保证设备在断电或宕机的情况下，不会引起网络中断；

20、支持丢弃数据包、事件监视/记录、限制连接传输带宽等多种处理方式；

21、产品可以图形化显示设备接口面板信息，直观查看接口是否联线；同时产品界面可以显示设备当前的系统状况，包括cpu使用率、内存使用率、cpu温度等（提供功能界面截图）；

22、设备可以图形化展示应用风险指数、网络风险指数便于用户整体了解网络风险等级；

23、支持多种报表，可依据五元组、应用协议、时间点/时间段等元素自定义报表内容并显示。

24、提供六年入侵防御特征库、应用识别库和威胁情报订阅服务和六年硬件质保服务。

二、售后服务参数

1、提供上门安装服务，安装完成后负责培训医院信息科网络安全管理员操作，并移交系统管理最高权限；

2、质保期内维保期内保障正常运行，对故障提供7*24小时技术支持服务；

3、设备发生故障无法正常运行，应提供返厂维修服务，在返厂维修期间应提供备服务；

4、发生入侵事件时应立即提供技术人员到现场完成证据固化、事件溯源、系统恢复等工作。