# 智慧病房管理系统建设项目采购参数

- 软件部分

- 通话及预警系统

- 需涵盖病区护士站呼叫工作站系统，以方便医院对系统的管理；

- 统计显示功能：包括科室住院病人总览，病区患者护理状态（如护理等级）、呼叫分析，根据医院管理需要增加本地化统计查询功能等；

- 具备住院患者一览卡功能。背景色可根据患者护理等级不同对应不同颜色。可显示患者床号、年龄、性别、住院号、诊断信息、医保信息、管床医师、责任护士、入院时间等；

- 支持批量发送消息，可批量或定向向病区智能交互床头屏、智能交互门口屏、智能廊屏屏幕发送消息；

- 支持门口屏状态设置，可在呼叫工作站屏幕上快速批量设置门口屏显示状态如：（消毒中、保持安静、打扫中、男士止步、免入等）；房间状态时长可设置；房间状态设置后可全屏显示；

- 支持呼叫联动显示：当病床或卫生间发起呼叫时，呼叫任务工作站屏幕联动显示相关信息。支持文字互动或语音互动；

- 系统中应有时钟服务器或时间校准设备，所有设备应支持时间统一同步与自动校准；

- 呼叫消息整体联动。包含门口屏、走廊平、护士站主机、医护通讯终端；

- ★支持在床头屏中进行智能设备生命体征采集数据信息提醒、智能输液设备输液状态展示（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- ★支持在床头屏中进行物联设备与床位的绑定功能（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- ★支持在护士站主机中中进行呼叫转移及呼叫托管功能（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- 护理白板系统

- 床位图显示病区日志、床位卡一览；支持触控左右滑动，或点选切换；

- 支持床位图信息展示配置管理；

- ★支持与通话预警系统、智能输液系统等联动提醒（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- 支持新医嘱提示的开启或关闭设置；医嘱浮动窗口显示或关闭设置；患者信息脱敏处理设置；手术信息优先设置；

- 支持切换系统显示模式：可以在日间模式、夜间模式间自主切换或定时切换；

- 病区信息：病区相关信息可在侧边栏展示，包括时间、新医嘱消息、留言板、周计划、值班医生、通讯录；支持展开或折叠展示；

- 护理任务：根据护理任务后台算法，动态展示当日需测、需记录护理任务，支持以任务项目、频次、计划执行的时间为维度，展示需执行患者信息，便于护士实施掌控需执行护理任务；

- ★护理交班：根据病房班次设置，统计每一班次内的病区人数动态变化（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- ★术检排程：标识手术与检查完整过程的链路（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- 输液监控系统

- 每个病床可监测显示参数：显示床号、电池电量、液体总量、输液速度、输液容器规格（S）、剩余量（V）、剩余时间、流速异常提醒、输液结束、低电量等内容；

- 多种报警提示项目：包括流速过快、过慢、滴停、输液结束、电池电量过低等；

- 报警方式：以声、光、图文显示，并语音播报；

- 输液统计：可回顾各病人的实际输液量及输液起始、结束时间，方便医护人员统计管理病人出入量；

- 报警值设定：可调节各床边机（输液监控器）报警上、下限，报警余量；可任意设定定量输液功能及定速报警功能；

- ★连接呼叫（可拓展）：可连接东华医为病区通话预警系统，以达到呼叫报警一体化；

- 生命体征监护系统

- 血氧数据筛选，针对血氧数据繁多且为动态变化的数据特点，针对性的筛选出有效数据，确保数据的可用性及准确性；

- 血压数据筛选，针对血压数据特点，针对性的筛选出有效数据，确保数据的可用性及准确性；

- 体温数据筛选，针对体温数据繁多且为动态变化的数据特点，针对性的筛选出有效数据，确保数据的可用性及准确性；

- 数据绑定，针对设备的流动性特点，引入nfc读卡器及nfc标签，标签与设备绑定，通过nfc读卡器读取标签值查找对用设备测量值，后利用每个床位的nfc读卡器的位置信息，实现数据与患者的信息联动；

- 血氧测量成功提醒，护士测量患者血氧数据，在通过nfc读卡器与患者信息联动后，通过床头屏提醒护士该次测量成功；

- ★.数据同步，可将测量的体征数据同步至患者护理病历系统中；

- 数据重推，避免因不可控因素导致的数据推送丢失，增添数据的安全性及可复用性；

- 物联网管理平台

- 支持各种物联网通讯层网关的接入和管理，支持网关的创建、修改、删除、查看。对接入的通讯层网关设备进行认证和控制，包括流量、协议、白名单、黑名单设置；

- 支持通过通讯层网关设备关联到接入的物联网终端设备，并能向物联网设备下发指；

- 支持平台操作人员统一权限分配、信息管理、对异常报警信息，平台能通过邮件或短信息等多种形式及时通知相关站点及人员；

- 支持对下接入多种通讯层网关，多种感知终端，对上支持多种行业应用；

- 支持设备数据与临床信息管理，实现统一数据绑定转发；

- 支持对通讯层网关，接入终端的状态监控；

- 支持数据库弹性扩容，支持自动备份数据，数据保留期限不低于1年；

- 设备接入系统数据处理能力不小于3000TPS；

- 并行处理连接设备数不小于3000；

- ★支持通过执行脚本引擎或加载jar包解析设备消息，将设备上传的数据解析为统一格式以方便进行后续处理（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- ★可上传多种设备固件，通过通过平台对设备进行固件升级（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- ★12.可展示物联终端的各种绑定关系，包括患者绑定、科室绑定、病区绑定、病房绑定、病床绑定等（需提供产品功能截图或现场照片，并加盖厂商公章）；

- 硬件部分

- 零漫游数分基站

- 802.11标准：IEEE802.11ax；占用带宽：至少满足160MHz和80MHz；

- 无线信号强度：病房内2.4GHz及5GHz无线信号强度≥-75dBm，并满足同时实现单一病区内移动终端零漫游，零切换；

- ★内置模块：工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求（须提供CNAS或CMA认可机构出具的检测报告复印件佐证，且检测项目在CNAS或CMA认可范围内）；

- 安全标准：802.11i，WEP，WPA-PSK，WPA2-PSK，WPA,WPA2；

- 支持多SSID；

- 支持VLAN；

- 冗余备份、负载均衡：可升级；

- 内、外网物理隔离：可升级支持内、外网物理隔离，并非同一设备VLAN隔离或同一设备的两个网口分开使用；

- QoS802.11e：支持；

- 频率范围：2400-2483.5MHz、5150-5350MHz、5725-5850MHz；

- RF接口：N-female标准接口；

- 网络接口：10/100/1000Mbps以太网接口≥1个，Console端口≥1个；

- 具备定位数据通信模块，并支持与定位引擎协同处理定位指令的上报和下发，定位数据接收速率≥250Kbps；

- ★具备2500Mbps双网口；支持自适应10/100/1000/2500Mbps网络连接功能；支持通过用户名+口令+MAC+ESSID绑定实现WPA2、WPA3企业级认证功能（须提供CNAS或CMA认可机构出具的检测报告复印件佐证，且检测项目在CNAS或CMA认可范围内）；

- ★通过高温试验：测试温度≥45℃, 2 小时后功能正常（须提供CNAS或CMA认可机构出具的检测报告复印件佐证，且检测项目在CNAS或CMA认可范围内）；

- 蜂巢单元

- 并发支持WiFi和物联网；

- 802.11标准：支持IEEE802.11ax；

- 可选配外网WiFi模块，支持工作频段：5150-5350MHz、5725-5850Mhz、2400-2483.5MHz；

- 射频输入口：≥1组2.4G+5G WiFi输入接口，≥2组2.4GWiFi输入口，≥2组5GWiFi输入口；

- ▲射频输入口：≥3组400-7125MHz输入口，可供物联网、运营商4G/5G接入（提供经CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件佐证）；

- 射频输出口：≥8个400-7125MHz输出口，支持超宽频天线；

- 支持射频口远程供电；

- 工作温度：-10℃～+50℃；

- 工作湿度：5%～95%（非凝结）；

- 超宽频天线

- ★增益：470MHz：≥2.5dBi、630MHz：≥3.0dBi、798MHz：≥6.5dBi、1447MHz：≥5.5dBi、2400MHz：≥6.0dBi、2483MHz：≥5.5dBi、3300MHz：≥6.0dBi、3600MHz：≥5.5dBi、5850MHz：≥6.5dBi、6000MHz：≥6.0dBi；（提供经CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件佐证）

- 效率：433-630MHz：≥40%、798-920MHz：≥85%、2400-5850MHz：≥80%；

- ▲内置模块：工作频率：至少满足608-630MHz，模块的发射功率、载频容限和杂散发射（工作状态）符合工信部公告2019年第52号要求；（提供经CNAS或CMA认证的第三方检测机构出具的产品检验报告复印件佐证）

- 具备定位数据通信模块，支持定位数据上报与与定位指令下发，通信速率≥250Kbps；

- 支持OTA固件升级；

- 功率容量：≥30W；

- 射频接口形式：N-Female；

- 物联网数据采集引擎软件

- 实时接收医疗物联网传感器上报数据；

- 同时支持多个不同物联网应用系统推送实时数据；

- 支持自动识别不同应用系统数据类型，并自动分发对应应用系统；

- 支持对物联网基站的管理；

- 提供数据筛选分析功能；

- 支持第三方应用API接口；

- 提供基础数据字典管理；

- ★须提供由国家版权局颁发的相关产品的计算机软件著作权登记证书（证书名称必须包含“物联网数据采集”字样）复印件且原厂盖章；

- 低损耗柔性馈线

- 支持400-7125MHz全频段无线信号；

- 一端SMA射频接头，另一端N型射频接头；

- 驻波比：≤1.5；

- 根据实际距离配置不同长度的馈线；

- 医护智能终端

- 产品外观：颜色：白色/黑色，尺寸：110*52*16mm，屏幕：≥2.4英寸 VGA（480*640），重量：≤100g（不带挂夹）；

- 核心配置：CPU：四核，主频≥2.0GHz，RAM：≥2G，ROM：≥16GB，操作系统：安卓≥10.0(64位)；

- 传输配置：支持Wi-Fi：802.11ac 双频wifi，4G：全网通，蓝牙：BLE 4.0和通信模组；

- 其他配置：状态灯：三色LED灯显示不同状态，按键：Call键，音量调节键、电源键、SOS键，麦克风：抗噪麦克风阵列，扬声器：speaker外放，充电口：USB Type-C，电池：锂聚合物电池，≥1200mAh，配件：挂夹、挂绳、数据线、充电头，可靠性：≥IPX3，防摔；

- 移动护士工作站

- 处理器：Intelcore i5 ≥7代及以上；

- 内存：≥8GDDR4；

- 储存：≥256GSSD；

- 显示屏：≥21.5英寸TFT液晶显示屏，分辨率≥1920x1080；

- 网络：双千兆有线网口，以太网10/100/1000MB Base-T LAN; Wi-Fi802.11ac, 2.4GHz/5GHz dual band；

- 蓝牙：Bluetooth 4.0LE；

- 4G/5G：支持 4G/5G模块，外部带SIM卡插槽；

- 触摸屏：电容式触摸屏 ，支持十点触控；

- 支持操作系统：Windows10&Windows11；

- 音频视频系统：内置扬声器；

- 外部接口:USB3.0≥2个,USB2.0≥4个,COM接口≥2个,HDMI输出1个, VGA输出1个 ,网口（RJ45)≥2个,电源插孔1个,3.5MM耳机接口1个,3.5MMMIC接口1个；
电源：220V±20%，输出DC-12V6ADC-24V6A功率≥200W；

- 不间断电源：支持本机无外接电源持续工作2小时以上；

- 推车：整体铝合金、钢、工程塑料等材质，支持一体机独立升降，升降行程≥300mm，推车应设计有≥2个以上尺寸为 390*310*60mm（±5）的抽屉，双面超静音医用脚轮，至少两轮带刹车，整车重量≤30Kg，支持外挂台面以放置医用托盘、锐器盒、手消液、双垃圾桶等医用物资；

- 护士站管理主机

- 显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率1280*800；

- 触摸屏：电容式多点触摸屏；

- 外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口；

- 操作系统：Android9.0及以上 、CPU：四核1.9GHz及以上、内存≥2GB、存储≥32GB；

- 内置高清摄像头，支持双向不低于1080P高清可视对讲；

- 支持手柄、免提两种对讲方式，且均为全双工对讲模式，免提对讲时无需手动按键操作；

- 软件要求：

- 支持对接HIS，自动更新获取患者信息，包括基础信息，护理信息，医护信息；

- ★支持全区广播，分区广播，全区喊话，分区喊话，定时广播。文件广播时，主机可以正常与床位分机对讲（提供国家权威具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备；

- 支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX患者姓名.呼叫，适应不同病区的需求；

- 支持通话保持，可保留当前床位分机的通话状态，接听其他床位分机的呼叫，接听完可恢复之前床位分机的通话；

- ★护士可以通过录音录像的方式将交接工作以音视频方式记录在本地，接班可以可以播放查看。未读记录会在主界面做显著提示，每条记录会有已读或未读提示，并支持本地播放（提供国家权威具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- ★支持对讲互联互通，满足语音对讲要求：主机之间可以进行双向全双工高清可视对讲，对讲视频不低于1080P，支持回音消除，支持可与床位分机双向全双工语音对讲，支持回音消除。（提供国家权威具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章）；

- 具有自助知识产权（提供计算机软件著作权登记证书复印件并加盖原厂公章）；

- 医生办公室主机

- ★操作系统≥安卓9.0，CPU≥4核1.9GHz，NPU≥1.2Tops，RAM≥2GB，ROM≥8GB(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 显示屏，尺寸≥10.2英寸，电容式触摸屏，分辨率≥1280*800，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M；

- 扬声器功率≥3W，整机功耗≤10W；

- 通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；

- 外部接口：独立电源插座、RJ45、USB2.0、HDMI输出。

- 支持全双工对讲，支持回音消除；对讲音频采样率 16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音；

- 支持与护士站主机、床位分机相互呼叫及对讲；

- 自带物理报警按键，可一键报警至系统预先设定的其他对讲主机上；

- 内置高清摄像头，摄像头像素≥200W，主机之间可以进行双向全双工高清可视对讲，对讲视频达到1080P；

- 通话全程录音录像，和呼叫床位，通话时间等形成通话记录，在主机端可以通过关键筛选查看，播放音视频；

- ★支持接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 护理白板终端软硬件一体机

- 液晶屏显示尺寸：≥65英寸；DLED背光源；显示比例：16:9；水平可视角度：≥178°；图像分辨率：≥3840×2160 ；灰阶等级：≥256级, 液晶屏达到A级标准；

- 对比度≥5000:1；NTSC色域≥90%；整机待机状态下节能≥99.6%；亮度均匀性≥90%；

- 全贴合触控显示模组：采用全贴合工艺，书写无悬空感，触控无偏移，侧视无重影；

- 采用红外触控技术。系统支持40点触控，支持多人同时书写和擦除；

- 自带安卓操作系统：安卓版本Android≥9.0 ；与可插拔式电脑系统形成双系统；不低于4核CPU、不低于2核GPU、不低于4核协处理器，共计不低于10 核；RAM≥2G，ROM≥16G；

- 支持H.265 解码,扬声器功率≧15W*2,支持DTS音效解码和杜比音效解码，支持开启/关闭DTS音效；

- 内置不低于1300万像素摄像头，支持人脸识别功能，可通过人脸识别功能对已锁定的屏幕进行解锁,具备摄像头工作指示灯，摄像头运行时，有指示灯提示；

- 内置≧四路麦克风阵列，支持≧12M拾音，支持扩音功能，无需外接音响，任意无线麦克风均可通过大屏扩音，延时小≤30ms；

- 前置接口：USB2.0≥1，USB3.0≥2,Type-C≥1，USB 接口支持在Windows和Android 系统下被读取，即插即用；

- 前置物理按键≤2个，前置一个物理按键，支持调取中控菜单，支持锁定/解锁屏幕、支持一体机开机、支持一体机待机、支持电脑开/关机；

- ★WiFi和蓝牙：内置Wifi6模块，内置 2.4G/5G双频WiFi，支持WiFi上网和建立热点，WiFi 和热点工作距离≥12米，WiFi 和热点支持频段 2.4G/5G；支持蓝牙不低于5.2(需提供具备CNAS标识的检测机构出具的检测报告并加盖厂家公章)；

- 采用Intel标准80pin OPS接口；

- 可对开机锁、锁屏、恢复出厂设置、一键还原插拔式电脑等至少四个功能进行权限设置，权限管理方式至少有三种：NFC、人脸识别、密码；开启权限管理后，使用对应的方式解锁后进行操作；

- 无需安装第三方软件，大屏无需连接网络，手机和大屏无需同网，即可进行音视频传输，实现声画同传的效果；

- 支持在任意信号源通道、屏幕任意位置调取录制功能，并实现录制内容的自动存储；

- 支持对触控框、OPS模块、网络信息、光感系统、摄像头、麦克风、NFC进行检测，直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题报修；

- 可通过软件快捷键实现屏幕显示画面下移，可自定义调整下降高度，并可进行触控，方便用户操作；点击屏幕即可恢复全屏显示；

- 走廊显示屏

- 双面25英寸液晶显示屏，分辨率为2560x1080像素。Android操作系统，金属边框，吊装；

- 内置RJ45网口，基于TCP/IP网络协议传输数据信息；

- 支持外接2个8欧15瓦喇叭；

- 支持显示病床呼叫、洗手间报警、输液报警、护理增援、进入护理状态等信息；

- 支持显示信息发布服务器发布的视频、文字、图片等信息；

- 支持通过有源音箱同步主机的语音播报；

- 支持系统自定义界面；

- 病房门头屏

- 病房门灯一体式设计，双喇叭设计；

- 配备呼叫和护理物理按键，可以一键快速发起呼叫和进入护理定位；

- ★操作系统≥安卓9.0，CPU≥4核1.9GHz，NPU≥1.2Tops，RAM≥2GB，ROM≥8GB(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 显示屏，尺寸≥15.6英寸，分辨率≥1080*1920，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M；

- 屏幕支持触摸操作；

- 支持回音消除，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质；

- 安装方式：支持壁挂式或嵌入式安装；

- 外部接口：独立电源插座、RJ45、USB、洗手间报警按钮接口、门灯接口、功能扩展接口；

- 电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；

- 供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3at标准)、集中供电、适配器供电；

- 通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；

- 支持接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中测试设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常（需提供含CMA或CNAS标识的第三方检测机构出具检测合格的检测报告复印件加盖制造商公章）；

- 外壳涂层采用防腐蚀及抑菌材质，支持紫外线、医用酒精、84 消毒液喷雾，消毒湿巾擦拭等消毒方式；

- 支持显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间，自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏；

- 支持同步显示分机呼叫、洗手间报警、紧急增援、code blue、换药提醒、床位清理等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的病房门口机查看到具体的提示信息；

- 支持与护士站主机相互呼叫及对讲；

- 支持设置白天、夜晚多时段的门口机的呼叫音量、通话音量。支持夜晚息屏，进入节能模式，有呼叫或报警时可自动点亮屏幕，待事件结束后1分钟再次进入息屏模式；

- ★支持物理按键一键进入护理/一键退出护理，主机显示该房间进入护理状态，并联动走廊屏显示护理状态，进入护理后，其他房间的呼叫可以直接转入该房间，在床位分机接听对讲通话。进入护理信息上传到服务器进行护理记录，护理时间的统计和分析(提供国家权威具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 软件具有由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书；

- 病房床头屏

- ★操作系统≥安卓9.0，CPU≥4核1.9GHz，RAM≥2GB，ROM≥8GB(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 显示屏尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800，亮度≥300cd/㎡，可视角度≥178°，色域≥16.7M。屏幕支持触摸，电容式，≥5点触控，10ms响应；

- MIC输入灵敏度≤10mV，扬声器安装在设备正面，功率≥3W，音频码流_16Kb~192Kb，整机功耗<10W；

- 支持回音消除，对讲音频采样率16KHz~48KHz，音频模式16位立体声CD音质(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 外部接口：电源接口、网口、手持接口、洗手间报警按钮接口、门灯接口；

- 安装方式_壁挂式安装在设备带上；

- 电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作；

- 供电方式：支持POE供电(符合IEEE 802.3af标准)、集中供电、适配器供电；

- 通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息；

- ★支持接触放电±8KV，空气放电±15KV，测试中设备无异常，测试结束后检验设备基本功能正常(提供国家权威具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 内置刷卡模块，实现刷卡进入护理的功能；

- 可扩展双频Wi-Fi，兼容2.4G/5G频段，符合802.11 a/b/g/n/ac/ax标准；

- 可扩展蓝牙模块，支持BT/BLE双模蓝牙，兼容5.0/4.2/2.1协议；

- 支持获取HIS数据信息，显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识、防跌倒、防压疮等信息；

- 持满意度调查，问卷调查对象支持科室、医生、护士，问卷题目支持分数制，通过多道题目计算出整体满意度。支持题型支持单选，多选等多种题型；

- 住院费用查询,包括总费用，每日费用，用药情况，费用余额的查询；

- 支持患者查看医院简介、科室简介和住院费用查询、用药信息查询、体征信息、检验报告、检查项目信息；

- 支持健康宣教信息查询，患者可通过床头分机查看播放健康宣教视频和文章，包括疾病概述、症状、病因、就医、预后、随访、预防；

- 支持接收护士站主机消息通知，如服药提醒、缴费提醒、入院须知、术前准备出院通知告知等，患者可反复阅读，减轻护士口头宣教工作量；

- 支持护理计时功能，可记录护理状态的起始时间并可本机查看或上传服务器存储。 门口机进入护理状态下，支持护理代接功能，分机支持接听其他病床分机呼叫并双向对讲；

- 支持吸氧计时，可设定患者吸氧时间，医护主机上有吸氧状态提醒，倒计时结束自动上医护主机，提示护士完成吸氧。主机上伴随有语音播报；

- 支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间；

- 支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接；

- 支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲状态下，护士站主机上可显示本机内置的摄像头视频画面，以及本机绑定的网络摄像机视频画面；

- 卫生间紧急按钮

- 采用国标 86 盒防水设计，可壁挂式安装，可连接门口机或床位分机使用；

- ★支持拉线和按键两种独立结构的报警方式，报警按钮采用按压式报警，拉绳为磁感应式报警方式，损坏拉绳也可以正常报警(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- ★防护等级 IP68(提供具有CNAS标识的第三方检测报告复印件，并加盖原厂公章)；

- 24口POE交换机

- 提供≥24个千兆POE电口，≥4个千兆Combo口；

- 支持802.3af/at智能POE智能POE，POE功率≥370W；

- 交换容量≥256Gbps，包转发能力≥40Mpps；

- 支持IEEE 802.1d（STP）、802.1w（RSTP）、802.1s(MSTP)；

- 支持802.1q VLAN,支持QINQ；

- 支持802.3ad端口聚合每组最大8个、支持动态LACP或静态聚合；

- 支持802.1p，支持SP、WRR算法队列；

- 支持IGMPv1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能；

- 支持静态路由，rip/ospf动态路由；

- 支持DHCP snooping，DHCP server，DHCP raleay；

- 支持802.1X/Radius认证，支持IP+MAC+端口绑定；

- 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；

- 支持Console、Telnet、SSH、WEB；

- ★投标产品具备工信部入网许可证书（需提供证明材料，并加盖原厂公章）；

- ★投标产品具备CE/FCC认证证书（需提供证明材料，并加盖原厂公章）；

- 汇聚交换机

- 提供≥1个RJ45型CLI口，提供≥24个千兆电口，≥6个千兆/万兆自适应SFP+光口；

- 交换容量≥598Gbps，包转发能力≥222Mpps；

- 支持虚拟化技术，支持最大16台集群单元；

- 支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+；

- 支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议；

- 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃；

- 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性；

- 支持MCE，支持MPLS VPN的P/PE功能要求；

- 支持ZTP零接触配置开通（Zero Touch Provisioning）；

- 1支持DHCP SNOOPING，支持EAPS、ERPS环网保护协议，环网倒换时间小于100ms，支持HSRP，VRRP热备份协议；

- 支持Console、Telnet、SSH、WEB；

- ★投标产品具备工信部入网许可证书（需提供证明材料，并加盖原厂公章）；

- ★投标产品具备CE/FCC认证证书（需提供证明材料，并加盖原厂公章）；

- 输液监护器

- ★识别精度：0-2000g范围内±1g（须提供检测报告复印件佐证）；

- ★流量精度：单位时间内输液监视器监测到的溶液变化量和实际变化量之间误差≤±10%（须提供检测报告复印件佐证）；

- 通过无线输液监控应用软件提示滴速异常、输液中断、输液结束；

- 支持低电量提示；

- 传输距离：可视距离≥10米；

- 通信频率：400-960MHz范围内；

- ★一次充电或更换电池带电连续工作≧300天（须提供检测报告复印件佐证）；

- 支持酒精擦拭消毒；

- 支持自动识别50/100/250/500/1000ml规格的玻璃品、塑料袋包装；

- 支持自动识别避光输液器；

- 对使用避光输液器的药品不影响系统使用性能；

- 提供防盗锁，可有效防止设备丢失；

- ★符合 GB9706.1-2020《医用电气设备第 1 部分:基本安全和基本性能的通用要求》（须提供检测报告复印件佐证）；

- ★符合 YY9706.102-2021《医用电气设备第 1-2 部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》的要求（须提供检测报告复印件佐证）；

- 体温计

- 设备支持记忆1组及以上测温数据，测温结束、高温、低温、低电量具备声音提示功能；

- 设备支持智能无按键操作，离盖即开机，操作简单快捷；

- 设备内置无线传输模块，传输距离≥10m；

- 设备具备LCD显示功能，可提示温度、电压等信息；

- 设备电源：可支持反复充电，内置锂电池；

- 工作温度：5℃~40℃；

- 工作湿度：15%~95%；

- 测量范围：32.00℃~43.00℃；

- 测量最大允许误差：误差±0.05℃（36℃≤t≤39℃），误差±0.1℃（t≤36℃，t≥39℃）；

- 指夹式脉搏血氧仪

- 电源：工作电压：d.c.3V(2 节七号 1.5V 碱性电池)     工作电流：≤50mA；

- 血氧饱和度参数说明：测量范围：35%~100%    显示范围：35%~99%，测量精度：70%~100%：±2%；50%~69%：±3%；50%以下不作要求（其中百分号“%”为脉搏血氧百分比）以上测量精度来源于血氧模拟器。测量准确度：在 70～100%测量范围内，Arms≤3%（Arms 定义参见标准 YY0784-2010）；

- 脉率参数说明：测量范围/显示范围：30bpm~250bpm，测量误差：±2%或±2bpm，两者取大值；

- 血流灌注指数显示功能：应能显示血流灌注指数；

- 预设越限值：1）血氧饱和度越限提示设置范围:下限提示： 85%~99%范围内可调，默认为 90%，2）脉率越限提示设置范围：上限：100～240bpm 默认 120；下限：30～60bpm 默认 50；

- 声光越限提示功能：脉率和（或）脉搏血氧饱和度超过上限和（或）下限时，血氧仪出现数值闪烁（光越限提示）同时发出越限提示音，即声光越限提示；

- 使用环境：使用温度：5℃~40℃，环境湿度：30%~80%，非冷凝大气压力：70kPa~106kPa；

- 抗自然光干扰能力：在自然光的环境下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求；

- 抗工频干扰能力：在光环境为工频光源的情况下使用，脉搏血氧饱和度和脉率测量值符合上述标准要求；

- 分类：防电击类型：内部电源设备，防电击程度：BF 型应用部分，防进液程度：IPX1（防止垂直滴水），制造商推荐的消毒、灭菌方法：酒精消毒；

- 心电血压计

- 上臂一体式心电血压计；

- 尺寸：140×50×20 mm（±10%，不含袖带）；

- 重量：≤300g；

- 袖带主机一体式设计，便携小巧；

- 电池：内置锂离子电池≥500mAh；

- 电池运行时间：≥300次血压测量；

- 充电时间：3≤小时；

- 充电接口：USB Type-C  Input 5V DC；

- 防水防尘：IP22；

- 显示：≥1.2寸OLED，自发光显示夜晚也能清晰显示；

- 无线：蓝牙连接；

- 血压参数：

- 测量方法：示波法；

- 测量部位：上臂；

- 主机存储组数：≥50组；

- 主机历史回顾功能：有；

- 测量范围：0-300mmHg（0-40.00kpa）；

- 压力精度：±3mmHg（±0.4kpa）；

- 脉率范围：40-200bpm；

- 脉率误差：≤±5%；

- 收缩压显示范围: 60-230mmHg；

- 舒张压显示范围: 40-130mmHg；

- 袖带范围：22-42cm；

- 综合布线

- 六类十字架网线：非屏蔽六类网线，国标无氧铜，23AWG线规；

- 六类配线间跳线：非屏蔽六类跳线，国标无氧铜；

- 六类24口配线架：非屏蔽六类24口配线架；

- 理线架(1U)：金属铁壳	机架式整理网线专用架，1U12口；

- 六类水晶头：非屏蔽六类水晶头；

- 卫生间按钮使用信号线：RVV2*1.0㎡，国标无氧铜；

- 前端显示屏供电电源线：RVV2*1.5㎡，国标无氧铜；

- 电源插座：86型10A5孔；

- 配管配件：Ø20-PVC/Ø25-PVC管；

- 光模块：对应设备和交换机口需使用数量的千兆单模光模块。

- 其他

- 提供原厂系统及硬件操作说明文档、接口文档及运维说明。

- 提供系统安装、接口调试及培训服务，组织集中培训及科室疑问解答。提供验收后三年免费运维服务，免费运维期满后每年软件部分和硬件部分维保费用均不超过本项目各部分采购明细费用8%，运维期和维保期内如有政策要求进行国产化替代，供应商应无条件配合甲方升级替代，如需更换硬件产生的费用双方协商。

- 维保期内保障正常运行，对故障提供7*24小时技术支持服务。

- 发生故障线上远程无法解决的，应派工程师在24小时内到达现场解决，若发生的故障工程师现场无法解决的，应在5个工作日内调度研发人员现场解决。

- 供应商提供的软件系统可接入的病区数量应≥50个，医院有病区需要接入时，供应商应免费接入。

- 医院另行采购的智慧病房硬件设备需接入系统时，供应商提供免费接入服务。

- 供应商提供的系统需对接医院现有的HIS、EMR、PACS、LIS等系统，并承担因此而产生的接口费用。

- 供应商提供的软件（含操作系统、中间件、功能软件等）及硬件应该符合国家关于网络信息安全的法律法规。

- 供应商对其提供的服务所涉及的知识产权进行承诺，承诺其服务、系统在使用过程中不侵犯任何第三方知识产权。否则，因此给医院造成的所有损失（包括维权发生的律师费）均由供应商承担。

- 供应商在给医院提供服务过程中，应遵守国家关于网络信息安全的相关法律法规，服从医院的管理，并向医院提供网络数据安全承诺书，承诺书中应明确服务人员姓名及身份证号和角色等信息，服务人员发生变化时应重新提供最新的网络数据安全承诺书。

- 1、综合布线施工要求：对本次需实施前端网线点位、后端理线架、供电电源线、网线等全部产品按照综合布线的规范进行布置，含网线配管、模块面板安装、配线架安装打线、交换机安装、网线测试、标签标识、机柜整理等，实施前需提供详细的设计方案和楼层标准的CAD绘制的施工点位图、系统构架图、产品安装图、标签标识规划图、接入医院原有网络调试规划图等，所提供的设计方案和各类图纸不达标不准进场施工，实施完毕后提供详细的竣工资料，验收前所有网线整体通过福禄克测试并提供测试报告，若实施达不到规范要求，不给予验收。2、交换机调试技术服务：（1）、在整个项目实施过程不能对医院的安全造成影响，且必须保证在整个施工范围内医院现有医疗设备及医院其他财产不能受到损坏，若因操作不当导致医院财产受损的由施工方承担。（2）、在整个项目施工过程中如有重大噪音干扰和严重灰尘的，施工方需对施工范围产生噪音和灰尘采取隔离措施，不能对医护人员、患者等造成影响。（3）、本项目网络需接入医院现有内容系统使用，考虑到网络接入调试的安全，施工方拟派网络调试人员需具有网络工程师等相关的技术证书，到场调试人员需通过认证后方可调试，在调试过程中因各种原因导致原网络的楼层交换机、汇聚交换机、核心交换机、机房服务器和安全产品等出现故障，必须立即修复和调试好，若产生任何费用由施工方自出。若因调试引起业务断网，给医院产生的损失由施工方承担，提供调试施工图。（4）、若实施达不到规范要求，不给予验收。

- 护理部、信息科

- 2025年3月25日

- 附件：

- 智慧病房项目软硬件设备清单

| - 名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 通话及预警系统软件 | - 套 | - 1 |  |
| - 护理白板系统 | - 套 | - 1 |  |
| - 输液监控软件 | - 套 | - 1 |  |
| - 生命体征监护系统 | - 套 | - 1 |  |
| - 物联网管理平台 | - 套 | - 1 |  |
| - 零漫游数分基站 | - 台 | - 1 |  |
| - 蜂巢单元 | - 套 | - 4 |  |
| - 超宽频天线 | - 只 | - 31 |  |
| - 物联网数据采集引擎软件 | - 套 | - 1 |  |
| - 低损耗柔性馈线 |  |  | - 按需配置 |
| - 医护智能终端 | - 套 | - 5 |  |
| - 移动护士工作站 | - 台 | - 1 |  |
| - 护士站管理主机 | - 台 | - 1 |  |
| - 医生办公室主机 | - 台 | - 1 |  |
| - 护理白板终端软硬件一体机 | - 台 | - 1 |  |
| - 夜间走廊显示屏 | - 台 | - 2 |  |
| - 病房门头屏 | - 台 | - 17 |  |
| - 病房床头屏 | - 台 | - 60 |  |
| - 卫生间紧急按纽 | - 台 | - 32 |  |
| - 24口POE交换机 | - 台 | - 4 |  |
| - 汇聚交换机 | - 台 | - 1 | - 含配套光模块 |
| - 输液监护器 | - 套 | - 50 |  |
| - 体温计 | - 套 | - 50 |  |
| - 指夹式脉搏血氧仪 | - 套 | - 10 |  |
| - 心电血压计 | - 套 | - 10 |  |
| - 综合布线 | - 批 |  | - 按需 |